湖南化工职业技术学院

1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目(重采)

招   标   书

2021年9月

湖南化工职业技术学院

1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目(重采)

招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目(重采)进行招标，现将该招投标工作事宜公告如下：

1、项目名称：1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统

2、项目预算：27万元。

3、报名时间：2021年9月16日至2021年9月23日

4、招标截止及开标时间：

截止时间：2021年9月23日下午3：00

开标时间：2021年9月23日下午3：00

5、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院

6、联系办法：

联系人：胡杰   电话：0731-22537501

湖南化工职业技术学院资产管理处

2021年9月16日

投 标 须 知

- 说明

1、投标人可以同时选择两个品目投标，也可以选择其中一个品目投标。

2、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

3、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

4、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

5、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

6、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件：

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

所有投标价应己包含运输费、保险费、安装费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价（按清单报价，详见附件4）。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

①投标文件目录

②投标书

③开标明细表

④服务承诺书

⑤投标单位基本情况

⑥资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标：

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序装订成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院招投标小组具体组织。

评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；

中标人不能按中标要求签订合同的；

中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

中标人24小时内不与招标人签订合同的；

中标人转让中标项目的；

中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目招标购销协议》。

七、购置数量及其它要求

1、采购设备及规格：见附件5；

2、标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。交标书时，纸质稿三份密封（一正两副）；

3、所提供设备必须配备应有的附件及产品说明书，附器材实物图片资料，并请在标书中注明服务承诺；

附件1

湖南化工职业技术学院

1#--7#宿舍新增监控摄像头、越界侦测系统项目

投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职街）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职    务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的设备承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1. 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书和投标代表身份证；

2. 营业执照（副本原件）；

3. 组织机构代码证（副本原件）；

4. 税务登记证（原件、地税或国税）；

5：电子卖场资质证明

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(已包含价格折扣)： 小写： 大写： （盖章） |  |  |  |  |  |

附件5  技术要求及参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能警戒网络摄像机 | 传感器类型1/2.7英寸CMOS；最大分辨率400W；最大红外距离55米；支持宽动态；镜头焦距3.6mm/6mm/8mm/12mm；在网络直连环境下，在只输出主码流、分辨率设置为2688x1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间<150ms（公安部检验报告证明），音频输入1路LINE IN RCA接口；音频输出1路LINE OUT RCA接口；H.265支持；报警输入2路，报警输出2路；SD卡支持；星光支持；供电方式DC12V；防护等级IP67 | 台 | 32 |
| 2 | 高清网络摄像机 | 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态不小于125db（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章)，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V供电方式 支持IP67防护等级 |  | 66 |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V2A | 套 | 98 |
| 4 | 立杆 | 白色烤漆，底部法兰安装，带地笼，H=3.5米 | 根 | 38 |
| 5 | 防水箱 | 户外箱，300*280*125 | 个 | 38 |
| 6 | 网线 | 超五类非屏蔽网线，99.97%无氧铜线芯；4对0.45mm线芯；灰色PVC外套；305米/箱 | 箱 | 20 |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5 | 卷 | 20 |
| 8 | 交换机 | 固定千兆口：24个10/100M电口，工作模式：半双工，全双工，自协商，交换容量：4.8Gbps，端口缓存：2Mbit，自然散热无风扇，工作模式切换开关：支持三档工作模式切换：1、流控关闭，2、端口隔离，开启后1-22号端口相互隔离，可以跟23.24号端口通信，3、250米延长传输，开启后1-8号端口降速为10M/S，最长传输距离250米，尺寸：280*126*144mm,工作温度：0°C~50°C，储存温度：﹣40°C~70°C | 台 | 14 |
| 9 | 硬盘 | 4000G；5400RPM；256M；SATA | 块 | 24 |
| 10 | 支架 | 与枪机配套，壁装支架 | 个 | 98 |
| 11 | 越界分析服务器 | 支持全新UI4.0界面风格 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 支持WEB、本地GUI界面操作 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps，开启智能时：接入/存储/转发为：160Mbps 支持16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入 支持2×12MP/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI1同源输出，HDMI2异源输出，4K分辨率输出 支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T 支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持3个USB接口（1个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持前智能周界防范IPC接入，支持8路后智能视频流人体周界防范，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报 支持前智能结构化IPC接入，支持2路视频结构化，可实现机非人结构化场景，非机动车、车辆、人体属性的提取和属性检索应用 支持普通/陌生人糢式：当相似度达到/未达到预设阈值时，在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录 支持人体检测功能，设备接入具有人体检测功能的枪球联动一体机，当侦测到人体时，可关联通道检测相机和细节抓拍相机的同步预览人体抠图和人脸抓拍图，可给出报警提示并联动报警输出、录像、云台、报警上报、抓图、记录日志、蜂鸣。人体检测属性包括：人体上身颜色、上衣类型、裤子颜色，裤子类型，是否戴帽子，是否带包，支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 支持按通道及时间、结构化属性条件高级检索相关图片，可关联录像回放 支持以图搜图，最多8张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值检索 支持人脸库，可通过U盘、客户端软件，并为图片编辑姓名、性别、生日、省份、城市、证件类型、证件编号，最大创建20个人脸库（黑白名单），共导入2万张人脸图片，单库2万人脸实时布控 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 | 台 | 4 |
| 12 | 硬盘录像机 | eSATA接口1个；HDMI2路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB接口4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口；VGA2路；报警接口16进6出；操作界面WEB方式，本地GUI操作；操作系统嵌入式Linux操作系统；多路回放1、4、9、16分割；后智能不支持；解码能力16个1080P(30fps)；盘位16；前智能接入支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出；网络带宽接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps；网络接口2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口；网络视频接入64路；网络协议HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、主动注册；音频接口1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；硬盘接口16个，SATA3.0，单盘最大10T，支持热插拔；主处理器工业级嵌入式微控制器；报警输出6路 | 台 | 1 |
| 13 | 线管，辅材 | PVC线管及配件和安装耗材、光纤及光纤配件、立杆基础用C30混凝土等 | 批 | 1 |
| 14 | 设备安装及调试 |  | 批 | 1 |