NO：化职院教<2021>7号

湖南化工职业技术学院化学品仓库改造

招   标   书

2021年6月

湖南化工职业技术学院化学品仓库改造招标公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对化学品仓库改造项目进行招标，现将招投标工作事宜公告如下：

- 项目名称与预算：

名称：湖南化工职业技术学院化学品仓库改造项目

预算：14.5万元

- 投标人要求：

1、工商营业执照复印件

2、法人代表身份证或法人代表授权委托书复印件

3、税务登记证复印件

三、报名时间与方式：

1、报名时间：2021年6月7日至2021年6月16日

2、报名方式：投标人公司名称、联系人、联系方式与参投项目发给殷老师QQ邮箱

四、获取招标文件地点：

湖南化工职业技术学院网站通知公告页面http://www.hnhgzy.com/xyxw/xygg/

五、招标截止及开标时间：

1、截止时间：2021年6月16日上午8:30

2、标书密封好于开标会议时交殷老师

3、开标时间：2021年6月16日上午9:00

六、投标及开标地点：湖南化工职业技术学院职教城新校区

七、联系方法：

联系人：殷老师   电话：0731-22537666  13973319404  QQ：21556707

湖南化工职业技术学院教务处

2021年6月7日

投 标 须 知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院教务处。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、投标文件

1、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

投标文件的计量单位应使用国际单位，所有投标价应己包含运输费、保险费、税金、所承诺的各项服务的费用等，投标价为最终报价。

2、投标文件的组成

投标人递交的投标文件应包括以下部分：

①投标文件目录

②投标书

③开标明细表

④服务承诺书

⑤投标单位基本情况

⑥资格文件

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序装订成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。

四、开标和评标

招标将按《招标公告》中规定的时间和地点组织开标。招标将由我院采购工作领导小组具体组织。评标的基础是投标人的资质、质量、报价、服务项目和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及对招标人最为有利的投标人。

报价与售后服务是评标时考虑的重要因素。

招标人不保证报价最低的投标人中标。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布：

若评标顺利，将当场公布评标结果。

若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

中标人与其他投标人串通进行投标的；

中标人不能按中标要求签订合同的；

中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

中标人8小时内不与招标人签订合同的；

中标人转让中标项目的；

中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

中标人必须签订《湖南化工职业技术学院化学品仓库改造项目协议》。

七、采购与改造数量及其它要求

1、采购物品种类、型号规格见附件4，数量以实际供货数量为准。

2、请在标书中注明服务承诺；

3、标书免费，可以网上下载拷贝电子稿；交标书时，交纸质稿三份密封；

4、开标时可展示投标书中提供的产品的样品，说明设备联动预警方案。

八、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价30％ | 30 | 以经评委会一致认定满足采购文件要求且投标价格最低的评审报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分×100。超过采购限额的报价为无效报价，此项不得分。 |  |
| 2 | 投标文件的响应程度3％ | 3 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计3分。不符合要求的，每处扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 业绩 10％ | 10 | - 投标人近三年类似项目业绩销售合同（金额5万以上的），每个计1分，最多计4分 - 单个中标合同在50万元(含)以上，每个计 2分，最多计6分；提供中标合同关键页复印件。 |  |
| 4 | 投标人实力 20％ | 20 | - 投标人从事行业时长计5分，5年（含5年）以上得5分，2年至5年得3分，2年以下的1分。最多5分。 - 投标人所具有的相关专业证书计10分，政府认证2分/个，行业认证1分/个。最多计10分。 3.投标人团队成员与稳定性计10分，团队成员投标单位社保大于1年凭证每个记2分。最多10分。 |  |
| 5 | 信誉及质量证明 9％ | 9 | - 投标人获得机构信用证明称号得1分，无不得分 - 产品授权与质量保障书第个得2分，最高8分。 |  |
| 6 | 服务 26％ | 26 | - 产品采购服务响应时间 计8分 协定时间24小时内响应计8分，72小时内计4分，大于协定时间不记分。 - 产品售后质保时间 计6分，1年的3分，3年的6分。 - 上门服务响应时间 计8分 4小时内计8分，8小时内计4分，24小时内计2分，其它不记分。 - 投标人商务沟通协调能力 计4分。 |  |
| 7 | 其他 2％ | 2 | 本地化服务：为确保售后服务快捷、高效，投标人在湖南省株洲市有售后服务机构的，计2分，不具备的不得分。（须提供售后服务机构的营业执照） |  |

附件1

湖南化工职业技术学院

化学品仓库改造项目

投标书

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求                   （全名及职衔）经正式授权并以投标人                    （投标人名称）的名义投标。提交下述文件：

1、投标书

2、开标明细表

3、服务承诺书

4、投标单位基本情况

5、资格文件

签字代表在此声明并同意

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的产品。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们己详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

5、我们理解招标人并无义务接受最低报价的投标。

授权代表（签字）：

职    务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的货物承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、工商营业执照复印件

2、法人代表身份证或法人代表授权委托书复印件

3、税务登记证复印件

以上复印件复印后需加盖本单位公章，原件带来备查。

附件4

玻璃仓库

化学品废弃物存储仓库

喷淋区

沙池

应急物品柜

防爆区

腐蚀区

酸碱区

除湿

除湿

一、场地施工改造

| 品名 | 型号规格 | 数量 | 具体要求 | 估价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙池 | 与现有水池大小相等 | 1个 | 具体需进行现场踏勘。与水池大小相等，带沙子。 | 5000 |
| 标识 |  | 1项 | 1、危险品标识按国家规定进行； 2、化学品标识要求防水易擦写； 3、制度牌重新制作安装； 4、贴写位置按国家规定进行。如门上标识、化学品柜标识、区域标识等。 | 2000 |
| 原瓷砖柜拆除及墙面复原 |  | 1项 | 三个仓库门改造后原六处美化及原仓库门清理 二号仓库原瓷砖柜体拆除及建筑垃圾清运，墙体复原等。 化学品打包先转入三号仓库，防爆化学品柜安装到位后再转入。 | 8000 |
| 施工线材及辅材 |  | 1项 | 含强电、弱电、排水改造所需的线材、管材、人工及辅材等。 二三号仓库除湿机排水改造与除湿机安装相对应。 | 7000 |

二、物品购置与安装

| 品名 | 型号规格 | 数量 | 具体要求 | 估价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆化学品柜 | 110加仑（内部尺寸1415*1000*1500）每层可放204瓶 | 6个 | 1、防爆柜整体为双层不小于1.0mm防火钢板构造，两层钢板之间间隔保障40mm，防火性能卓越。柜体采用全焊接，非铆结构使其拥有更长的使用时间，因为减少了空气间隙可在着火时提供更好的防护。 2、内外部喷涂前经酸洗磷化处理后覆有环氧和聚酯混合耐防化无铅图层，保持高光洁度并最大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。 3、连续钢琴铰链便于平滑关闭。 4、采用优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。 5、醒目的反光标签，在火灾情况下具有高可见性。 6、焊接的隔板挂钩连接隔板提供最大防滑性，不易损坏。 7、具有防爆性能。 8、独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，层板具有150公斤承重力。独特的安全角度设计，层板可安全的引导意外飞溅的液体到防漏蓄液槽的底部，独有的防溢漏式层板可在每60mm层挡上下之间自由调节。防漏液槽高度为50mm符合EPA要求，另剧毒药品储存柜可选配PP防泄漏托板，PP防泄漏托板是具有防强酸碱腐蚀的聚丙烯板材质制成。 9、柜身底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。 10、门锁：三点联动式门锁，锁具采用机械锁，双锁控制，双人管理，安全性能高。 11、严格按照规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 12、标有三种语言的高可见度标签，耐弱腐蚀。 13、内置消焰装置通风口，位于柜体两侧，更好的保持通风和排气。 14、联动报警功能：带气体浓度检测或其他检测，达到预设值时启动报警/联动排风系统。 15、大小110加仑（保障内部尺寸1415*1000*1500一层） | 60000 |
| 仓库门 | 国家安全级别 我们仓库里有一个卷门，只能做单包边 高2390mm 宽1840mm 深240mm | 1张304不锈钢门 2张防爆安全门 | - 填充材料：达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1级要求；达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 - 材料厚度（mm）：门扇面板≥1.0 门框板≥1.2 铰链板≥3.0 不带螺孔的加固件≥1.2 带螺孔的加固件≥3.0。 - 粘结剂：应达到GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。 - 外观质量：外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。 - 启闭灵活性：应启闭灵活、无卡阻现象。 - 门扇开启力（N）≤80。 | 40000 |
| 除湿机 | 工业除湿级，最少保障40m2 | 2台 | 二、三号仓库各一台。防爆安装 合理安排排水 | 8000 |
| 应急物品柜 | 2000mm*800mm*450mm | 1个 | 人工修建 带锁 带3把不易锈铁锹。安全帽、手套、防毒面具各两套。 | 5000 |
| 动态录像设备 | 乐橙系列 | 1套 | 防爆安装 云录像 动态报警 | 2000 |
| 防爆柜通风管 |  | 1项 | 与防爆化学品柜联动报警对应、含通风管安装所需的材料人工及辅材等。 | 8000 |
| 两项共计：145000.00元 |  |  |  |  |